Rider

Exit Eden, Songs of Innocence

PA : 	Ein der Saalgröße entsprechendes, professionelles Beschallungssystem mit ausreichend Leistung um einen unverzerrten Dauerschallpegel von 100 dBA am FOH-Platz zu erzeugen. Mindestens 3 Weg aktiv. Bevorzugt: D&B, Meyer, JBL, EV. Die Anlage sollte so installiert sein, dass an jedem Platz im Publikumsbereich eine befriedigende Hörsituation erreicht werden kann.

FOH:  Konsole mit 24 Monoinputs, 4 Stereoreturns, 8 Auxwegen.

Die Känale sollten mit Pegelabsenkung, HPF, Phantomspeisung und 4-Band-EQ mit mind. 2 parametrische Mittenbänder ausgestattet sein. Bevorzugt sind Hersteller wie: Midas, Soundcraft, Yamaha oder Mackie.

Outboard: 	Ein Stereo Terzband EQ für das PA System: Klark, BSS oder DBX.

5 Compressoren (Drawmer, BSS oder DBX)

2 professionelle Hall-Geräte (Lexicon, TC-Electronics, Yamaha)

Der FOH-Platz sollte an einer Position aufgebaut sein, an der man den PA-Sound gut bewerten kann. Auf jeden Fall vor der Bühne. Ein mit der Anlage vertrauter Techniker soll während der Veranstaltung und dem Soundcheck zur Verfügung stehen.

Backline: 	1 hochwertiges Jazz-Drumset

1 Fender Rhodes Mark II

1 hochwertiger Kontrabass-Verstärker

2 Fender-Guitarrenamps (Vollröhre)

1 Fender-Guitarrenamp für Fender Rhodes (mit Verzerrung – vorzugsweise Fender Princeton 65)

Monitor: 	Terzbandequalizer für jeden Weg als Insert.

1	Piano			1 Wedge

- Voc			2 Wedges

- Trp			1 Wedge

- Guit			1 Wedge

- Kontrabass		1 Wedge

- Drums		1 Wedge

Falls nicht alle Anforderungen so realisierbar sind, sollten etwaige Ersatzlösungen im Vorfeld mit dem Band-Techniker abgeklärt werden, um für alle Beteiligten eine angenehme Arbeitssituation vorort zu garantieren.

Technik-Kontakt:

Werner Angerer

Tel.: +43 676/5253617

Email.: werner.angerer@gmail.com

Inputlist

Exit Eden Songs of Innocence

| CH | Instrument | Mikrofonierung | Insert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD | Shure Beta 52/ D112 etc. |  |
| 2 | SN | SM 57 |  |
| 3 | OH L | C414, Condenser Mic |  |
| 4 | OH R | C414, Condenser Mic |  |
| 5 | Kontrabass DI | DI | Comp |
| 6 | Kontrabass Mic | C414/KM 184 im Steg (Condenser Mic) | Comp |
| 7 | Piano L | C414, DPA-System etc. |  |
| 8 | Piano R | C414 ,DPA-System etc. |  |
| 9 | Piano U | C535 etc. |  |
| 10 | Fender Rhodes | SM 57 |  |
| 11 | Trp | C414, MD 421 etc. | Comp |
| 12 | Guit 1 | C 3000, SM 57 |  |
| 13 | Guit 2 | C 3000, SM 57 |  |
| 14 | Voc 1 | C535, SM58 | Comp |
| 15 | Voc 2 | C535, SM58 | Comp |
| 16 | Ansage | C535, SM5 |  |